昌黎县安监局执法检查信息公示表

	实施执法检查的时间
	2017年11月16日

	受检查单位的基本情况
	单位名称
	昌黎县天源水泥厂
	所属行业
	建材

	
	法人代表
	王某某
	电话
	

	
	地   址
	昌黎县滦河大桥东

	执 法 检 查 情 况
	实施执法检查科室
	监察一中队

	
	执法人员情况
	姓名
	职务
	证件号

	
	
	曹辉
	科长
	C310406437

	
	
	张洁松
	科员
	C310403607

	
	检查地点
	档案资料室

	
	执法检查主要内容
	三项制度是否及时更新、对从业人员的安全生产教育和培训情况、生产车间设施设备是否安全运行

	
	发现的主要问题
	1、料仓装车区二层平台钢斜梯、踏步、扶手、坡度的设置不符合《工业企业钢斜梯设计规范》的要求；2、简仓挂板机皮带轮护罩设置的宽度和间隙不符合规范要求；3、烘干炉区域电动切割机手柄未设绝缘防护；4、烘干机地坑平台孔洞大于300×300mm，不符合规范要求；5、烘干炉上料皮带通廊坡度大于12度，未设踏步；6、烘干炉上料皮带通廊瓦楞板多块脱落未固定；7、矿渣高度皮带通廊底部未设防护；8、厂内铲车无编号，无倒车声光报警设施；9、管磨皮带涨紧轮部位俩侧无防护；10、管磨皮带电机减速机连轴器无防护罩；11、管磨照明灯损坏后留在灯口内，未及时清理更换；12、简仓、烘干炉、除尘设施属有限空间作业现场，现场无警示告知；13、矿渣顶部钢斜梯超过5米，中间未设安全岛；14、未建立有限空间作业现场安全责任制度；15、未建立有限空间作业审批制度；16、未建立有限空间作业现场安全管理制度；17、未建立有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员安全教育培训制度；18、未建立有限空间应急管理制度；19、未建立有限空间安全操作规程；20、有限空间作业票填写不规范，作业时间时、分、作业完成时间、危险因素等要素均未填写。

	
	采取的措施及处理意见
	对1-20项问题进行整改

	
	处理结果
	责令该单位对上述问题于2017年12月15日前整改完毕；

	备注
	


昌黎县安监局执法检查信息公示表

	实施执法检查的时间
	2017年11月20日

	受检查单位的基本情况
	单位名称
	昌黎县立友水泥制品厂
	所属行业
	建材

	
	法人代表
	张某某
	电话
	

	
	地   址
	昌黎县朱各庄镇大樊各庄庄村

	执 法 检 查 情 况
	实施执法检查科室
	监察一中队

	
	执法人员情况
	姓名
	职务
	证件号

	
	
	曹辉
	科长
	C310406437

	
	
	张洁松
	科员
	C310403607

	
	检查地点
	档案资料室

	
	执法检查主要内容
	三项制度是否及时更新、从业人员安全教育培训档案是否填写、生产车间设施设备是否安全运行

	
	发现的主要问题
	21.从业人员安全教育培训档案填写不完整（未填写教育培训内容）；

22.安全生产责任制度未及时更新。

	
	采取的措施及处理意见
	对1-2项问题进行整改并对第1项问题立案查处。

	
	处理结果
	责令该单位对上述问题于2017年12月03日前整改完毕；依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第四项对该公司作出责令限期整改，处罚款人民币伍千元整的行政处罚。

	备注
	


昌黎县安监局执法检查信息公示表

	实施执法检查的时间
	2017年11月21日

	受检查单位的基本情况
	单位名称
	昌黎县起鑫新型墙体材料有限公司
	所属行业
	建材

	
	法人代表
	郭某某
	电话
	

	
	地   址
	昌黎县里各庄村东北

	执 法 检 查 情 况
	实施执法检查科室
	监察一中队

	
	执法人员情况
	姓名
	职务
	证件号

	
	
	曹辉
	科长
	C310406437

	
	
	张洁松
	科员
	C310403607

	
	检查地点
	档案资料室

	
	执法检查主要内容
	三项制度是否及时更新、从业人员安全教育培训档案是否填写、生产车间设施设备是否安全运行

	
	发现的主要问题
	23.从业人员安全教育培训档案填写不完整（未填写教育培训内容）；

24.安全生产责任制度未及时更新。

	
	采取的措施及处理意见
	对1-2项问题进行整改并对第1项问题立案查处。

	
	处理结果
	责令该单位对上述问题于2017年12月03日前整改完毕；依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第四项对该公司作出责令限期整改，处罚款人民币伍千元整的行政处罚。

	备注
	


昌黎县安监局执法检查信息公开表

                                      序号：2017-2-48
	实施执法检查的时间
	2017年11月24日

	受检查单位的基本情况
	单位名称
	秦皇岛中轻金麦实业有限公司加油站
	所属行业
	危险化学品

	
	法人代表
	张某某
	电话
	

	
	地   址
	昌黎县张庄车站北

	执 法 检 查 情 况
	实施执法检查科室
	监察二中队

	
	执法人员情况
	姓名
	职务
	证件号

	
	
	周杰
	中队长
	C310403583

	
	
	邵佳琦
	科员
	C310403599

	
	检查地点
	档案资料室、罐区

	
	执法检查主要内容
	安全生产三项制度，2017年安全生产教育培训计划，2017年安全生产教育培训档案，罐区。

	
	发现的主要问题
	1、从业人员安全教育培训档案填写不完整（未填写教育培训内容）；                                                                     

 2、安全生产责任制度未及时更新（主要负责人职责）。

	
	采取的措施及处理意见
	对第1-2项责令限期整改，对第1项立案查处。

	
	文书使用情况
	行政处罚决定书（单位）、现场检查方案、现场检查记录、责令限期整改指令书、立案审批表、询问笔录、案件处理审批表、行政处罚告知书、文书送达回执、整改复查意见书、结案审批表

	备注情况
	


昌黎县安监局执法检查信息公开表

                                      序号：2017-2-49
	实施执法检查的时间
	2017年11月24日

	受检查单位的基本情况
	单位名称
	昌黎县久大加油站
	所属行业
	危险化学品

	
	法人代表
	郭某某
	电话
	

	
	地   址
	昌黎县泥井镇泥井二村

	执 法 检 查 情 况
	实施执法检查科室
	监察二中队

	
	执法人员情况
	姓名
	职务
	证件号

	
	
	周杰
	中队长
	C310403583

	
	
	邵佳琦
	科员
	C310403599

	
	检查地点
	档案资料室、罐区

	
	执法检查主要内容
	安全生产三项制度，2017年安全生产教育培训计划，2017年安全生产教育培训档案，罐区。

	
	发现的主要问题
	1、从业人员安全教育培训档案填写不完整（未填写教育培训内容）；                                                                     

 2、安全生产责任制度未及时更新（主要负责人职责）。

	
	采取的措施及处理意见
	对第1-2项责令限期整改，对第1项立案查处。

	
	文书使用情况
	行政处罚决定书（单位）、现场检查方案、现场检查记录、责令限期整改指令书、立案审批表、询问笔录、案件处理审批表、行政处罚告知书、文书送达回执、整改复查意见书、结案审批表

	备注情况
	


昌黎县安监局执法检查信息公示表

	实施执法检查的时间
	2017.11.21

	受检查单位的基本情况
	单位名称
	昌黎县大卫食品有限公司
	所属行业
	轻工

	
	法人代表
	田某
	电    话
	

	
	地    址
	昌黎县安山镇东牛栏村

	执 法 检 查 情 况
	实施执法检查科室
	四中队

	
	执法人员情况
	姓名
	职务
	证件号

	
	
	田福刚
	科员
	C310403582

	
	
	韩华
	科员
	C310403586

	
	检查地点
	生产车间   配电室

	
	执法检查主要内容
	1、档案资料



	
	发现的主要问题
	1、从业人员安全教育培训档案填写不完整（未填写教育培训内容）

	
	采取的措施及处理意见
	对“从业人员安全教育培训档案填写不完整（未填写教育培训内容）”，立案调查。

	处理结果
	责令该单位对上述问题于2017年11月29日前整改完毕；依据《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第四款的规定，依据 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第四项，决定给予处罚款人民币壹万元整的行政处罚。
       


昌黎县安监局执法检查信息公示表

	实施执法检查的时间
	2017.11.23

	受检查单位的基本情况
	单位名称
	昌黎县安达粉丝厂
	所属行业
	轻工

	
	法人代表
	孙某某
	电    话
	

	
	地    址
	昌黎县安山镇西牛栏村

	执 法 检 查 情 况
	实施执法检查科室
	四中队

	
	执法人员情况
	姓名
	职务
	证件号

	
	
	田福刚
	科员
	C310403582

	
	
	韩华
	科员
	C310403586

	
	检查地点
	生产车间   配电室

	
	执法检查主要内容
	1、档案资料



	
	发现的主要问题
	1、从业人员安全教育培训档案填写不完整（未填写教育培训内容）

	
	采取的措施及处理意见
	对“从业人员安全教育培训档案填写不完整（未填写教育培训内容）”，立案调查。

	处理结果
	责令该单位对上述问题于2017年11月27日前整改完毕；依据《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第四款的规定，依据 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第四项，决定给予处罚款人民币壹万元整的行政处罚。
       


昌黎县安监局执法检查信息公示表

	实施执法检查的时间
	2017.11.22

	受检查单位的基本情况
	单位名称
	昌黎县神龙食品有限责任公司
	所属行业
	轻工

	
	法人代表
	王某某
	电    话
	

	
	地    址
	昌黎县安山镇西牛栏村

	执 法 检 查 情 况
	实施执法检查科室
	四中队

	
	执法人员情况
	姓名
	职务
	证件号

	
	
	田福刚
	科员
	C310403582

	
	
	韩华
	科员
	C310403586

	
	检查地点
	生产车间   配电室

	
	执法检查主要内容
	1、档案资料



	
	发现的主要问题
	1、未健全从业人员安全教育培训档案（未按教育计划对员工进行安全教育培训）                                                                      

 2、变电室内未设置档鼠板。  

	
	采取的措施及处理意见
	对“未健全从业人员安全教育培训档案（未按教育计划对员工进行安全教育培训）”，立案调查。

	处理结果
	责令该单位对上述问题于2017年11月28日前整改完毕；依据《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第四款的规定，依据 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第四项，决定给予处罚款人民币壹万元整的行政处罚。
       


昌黎县安监局执法检查信息公示表

	实施执法检查的时间
	2017.11.27

	受检查单位的基本情况
	单位名称
	昌黎县宽福粉丝厂
	所属行业
	轻工

	
	法人代表
	白某某
	电    话
	

	
	地    址
	昌黎县龙家店李埝坨村

	执 法 检 查 情 况
	实施执法检查科室
	四中队

	
	执法人员情况
	姓名
	职务
	证件号

	
	
	田福刚
	科员
	C310403582

	
	
	韩华
	科员
	C310403586

	
	检查地点
	生产车间   配电室

	
	执法检查主要内容
	1、档案资料



	
	发现的主要问题
	1、未将安全培训工作纳入本单位年度执法计划；                                                                     

2、生产车间内未铺设防滑胶垫。

	
	采取的措施及处理意见
	对“未将安全培训工作纳入本单位年度执法计划”，立案调查。

	处理结果
	责令该单位对上述问题于2017年12月01日前整改完毕；依据《生产经营单位安全培训规定》第二十一条第一款，依据 《生产经营单位安全培训规定》第二十九条第一项，决定给予处罚款人民币壹万元整的行政处罚。
       


昌黎县安监局执法检查信息公示表

	实施执法检查的时间
	2017.11.24

	受检查单位的基本情况
	单位名称
	昌黎广鑫食品有限公司
	所属行业
	轻工

	
	法人代表
	李某某
	电    话
	

	
	地    址
	昌黎县龙家店李埝坨村

	执 法 检 查 情 况
	实施执法检查科室
	四中队

	
	执法人员情况
	姓名
	职务
	证件号

	
	
	田福刚
	科员
	C310403582

	
	
	韩华
	科员
	C310403586

	
	检查地点
	生产车间   配电室

	
	执法检查主要内容
	1、档案资料



	
	发现的主要问题
	1、未将安全培训工作纳入本单位年度执法计划                                                                      

 2、生产车间内未设置安全警示标识。  

	
	采取的措施及处理意见
	对“未健全从业人员安全教育培训档案（未按教育计划对员工进行安全教育培训）”，立案调查。

	处理结果
	责令该单位对上述问题于2017年11月30日前整改完毕；依据《生产经营单位安全培训规定》第二十一条第一款，依据 《生产经营单位安全培训规定》第二十九条第一项，决定给予处罚款人民币壹万元整的行政处罚。
       


昌黎县安监局执法检查信息公示表

	实施执法检查的时间
	2017.11.23

	受检查单位的基本情况
	单位名称
	昌黎县田马粉丝厂
	所属行业
	轻工

	
	法人代表
	张某
	电    话
	

	
	地    址
	昌黎县安山镇西牛栏村

	执 法 检 查 情 况
	实施执法检查科室
	四中队

	
	执法人员情况
	姓名
	职务
	证件号

	
	
	田福刚
	科员
	C310403582

	
	
	韩华
	科员
	C310403586

	
	检查地点
	生产车间   配电室

	
	执法检查主要内容
	1、档案资料



	
	发现的主要问题
	1、从业人员安全教育培训档案填写不完整（未填写教育培训内容）  

	
	采取的措施及处理意见
	对“从业人员安全教育培训档案填写不完整（未填写教育培训内容）”，立案调查。

	处理结果
	责令该单位对上述问题于2017年11月29日前整改完毕；依据《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第四款的规定，依据 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第四项，决定给予处罚款人民币壹万元整的行政处罚。
       


昌黎县安监局执法检查信息公示表

	实施执法检查的时间
	2017.11.28

	受检查单位的基本情况
	单位名称
	昌黎县仁信粉丝厂
	所属行业
	轻工

	
	法人代表
	张某
	电    话
	

	
	地    址
	昌黎县安山镇西牛栏村

	执 法 检 查 情 况
	实施执法检查科室
	四中队

	
	执法人员情况
	姓名
	职务
	证件号

	
	
	田福刚
	科员
	C310403582

	
	
	韩华
	科员
	C310403586

	
	检查地点
	生产车间   配电室

	
	执法检查主要内容
	1、档案资料



	
	发现的主要问题
	1、 从业人员安全教育培训档案填写不完整（未填写教育培训内容）  

2、 生产车间缺少安全警示标识

	
	采取的措施及处理意见
	对“从业人员安全教育培训档案填写不完整（未填写教育培训内容）”，立案调查。

	处理结果
	责令该单位对上述问题于2017年11月29日前整改完毕；依据《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第四款的规定，依据 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第四项，决定给予处罚款人民币壹万元整的行政处罚。
       


昌黎县安监局执法检查信息公示表

	实施执法检查的时间
	2017.11.28

	受检查单位的基本情况
	单位名称
	昌黎县建章淀粉制品有限公司
	所属行业
	轻工

	
	法人代表
	李某某
	电    话
	

	
	地    址
	昌黎县安山镇西牛栏村

	执 法 检 查 情 况
	实施执法检查科室
	四中队

	
	执法人员情况
	姓名
	职务
	证件号

	
	
	田福刚
	科员
	C310403582

	
	
	韩华
	科员
	C310403586

	
	检查地点
	生产车间   配电室

	
	执法检查主要内容
	1、档案资料



	
	发现的主要问题
	1从业人员安全教育培训档案填写不完整（教育培训记录卡未填写）  

2生产车间部分应急救援器材（灭火器）未年检

	
	采取的措施及处理意见
	对“从业人员安全教育培训档案填写不完整（教育培训记录卡未填写）”，立案调查。

	处理结果
	责令该单位对上述问题于2017年12月5日前整改完毕；依据《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第四款的规定，依据 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第四项，决定给予处罚款人民币壹万元整的行政处罚。
       


昌黎县安监局执法检查信息公示表

	实施执法检查的时间
	2017.11.30

	受检查单位的基本情况
	单位名称
	昌黎县澳发粉丝厂
	所属行业
	轻工

	
	法人代表
	张某某
	电    话
	

	
	地    址
	昌黎县安山镇小牛栏村

	执 法 检 查 情 况
	实施执法检查科室
	四中队

	
	执法人员情况
	姓名
	职务
	证件号

	
	
	田福刚
	科员
	C310403582

	
	
	韩华
	科员
	C310403586

	
	检查地点
	生产车间   配电室

	
	执法检查主要内容
	1、档案资料



	
	发现的主要问题
	1、从业人员安全教育培训档案填写不完整（未填写教育培训内容）；                                                                     

2、生产车间灭火配备不足。

	
	采取的措施及处理意见
	对“、从业人员安全教育培训档案填写不完整（未填写教育培训内容）”，立案调查。

	处理结果
	责令该单位对上述问题于2017年12月6日前整改完毕；依据《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第四款的规定，依据 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第四项，决定给予处罚款人民币壹万元整的行政处罚。
       


  昌黎县安监局执法检查信息公示表

	实施执法检查的时间
	2017.12.1

	受检查单位的基本情况
	单位名称
	昌黎县宇正粉丝厂
	所属行业
	轻工

	
	法人代表
	田某
	电    话
	         

	
	地    址
	昌黎县安山镇东牛栏村

	执 法 检 查 情 况
	实施执法检查科室
	四中队

	
	执法人员情况
	姓名
	职务
	证件号

	
	
	田福刚
	科员
	C310403582

	
	
	韩华
	科员
	C310403586

	
	检查地点
	生产车间   配电室

	
	执法检查主要内容
	1、档案资料



	
	发现的主要问题
	1、未建立事故隐患排查治理举报奖励制度；                                                 

2、未建立事故隐患排查治理资金使用专项制度。

	
	采取的措施及处理意见
	对“1、未建立事故隐患排查治理举报奖励制度；                                                 

2、未建立事故隐患排查治理资金使用专项制度”，立案调查。

	处理结果
	责令该单位对上述问题于2017年12月7日前整改完毕；依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十一条、第九条，依据 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第二十六条第一项，决定给予警告，并分别处罚款人民币伍千元、伍千元，共计壹万元整的行政处罚。



昌黎县安监局执法检查信息公示表

	实施执法检查的时间
	2017.12.4

	受检查单位的基本情况
	单位名称
	昌黎县宏源食品有限责任公司
	所属行业
	轻工

	
	法人代表
	燕某某
	电    话
	                    

	
	地    址
	昌黎县龙家店李埝坨村

	执 法 检 查 情 况
	实施执法检查科室
	四中队

	
	执法人员情况
	姓名
	职务
	证件号

	
	
	田福刚
	科员
	C310403582

	
	
	韩华
	科员
	C310403586

	
	检查地点
	生产车间   配电室

	
	执法检查主要内容
	1、档案资料



	
	发现的主要问题
	1、未建立事故隐患排查治理举报奖励制度；                                                 

2、未建立事故隐患排查治理资金使用专项制度。

	
	采取的措施及处理意见
	对“1、未建立事故隐患排查治理举报奖励制度；                                                 

2、未建立事故隐患排查治理资金使用专项制度”，立案调查。

	处理结果
	责令该单位对上述问题于2017年12月11日前整改完毕；依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十一条、第九条，依据 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第二十六条第一项，决定给予警告，并分别处罚款人民币伍千元、伍千元，共计壹万元整的行政处罚。



昌黎县安监局执法检查信息公示表

	实施执法检查的时间
	2017.12.1

	受检查单位的基本情况
	单位名称
	昌黎县海轩粉丝厂
	所属行业
	轻工

	
	法人代表
	张某某
	电    话
	       

	
	地    址
	昌黎县龙家店

	执 法 检 查 情 况
	实施执法检查科室
	四中队

	
	执法人员情况
	姓名
	职务
	证件号

	
	
	田福刚
	科员
	C310403582

	
	
	韩华
	科员
	C310403586

	
	检查地点
	生产车间   配电室

	
	执法检查主要内容
	1、档案资料



	
	发现的主要问题
	1、未健全事故隐患治理台账（台账内未记录隐患排查情况）；                                            

2、生产车间电闸箱附近无安全标识。

	
	采取的措施及处理意见
	对“1、未健全事故隐患治理台账（台账内未记录隐患排查情况）”，立案调查。

	处理结果
	责令该单位对上述问题于2017年12月11日前整改完毕；依据《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第五项，处罚款人民币壹万元整的行政处罚


昌黎县安监局执法检查信息公示表

	实施执法检查的时间
	2017.12.1

	受检查单位的基本情况
	单位名称
	昌黎县旭业粉丝厂
	所属行业
	轻工

	
	法人代表
	杨某某
	电    话
	

	
	地    址
	昌黎县安山镇东牛栏村

	执 法 检 查 情 况
	实施执法检查科室
	四中队

	
	执法人员情况
	姓名
	职务
	证件号

	
	
	田福刚
	科员
	C310403582

	
	
	韩华
	科员
	C310403586

	
	检查地点
	生产车间   配电室

	
	执法检查主要内容
	1、档案资料



	
	发现的主要问题
	1、未健全事故隐患治理台账（台账内未记录隐患排查情况）；                                            

2、生产车间电闸箱附近无安全标识。

	
	采取的措施及处理意见
	对“1、未健全事故隐患治理台账（台账内未记录隐患排查情况）”，立案调查。

	处理结果
	责令该单位对上述问题于2017年12月7日前整改完毕；依据《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第五项，处罚款人民币壹万元整的行政处罚


昌黎县安监局执法检查信息公示表

	实施执法检查的时间
	2017.12.6

	受检查单位的基本情况
	单位名称
	昌黎县军昌粉丝厂
	所属行业
	轻工

	
	法人代表
	白某某
	电    话
	         

	
	地    址
	昌黎县龙家店一木河村

	执 法 检 查 情 况
	实施执法检查科室
	四中队

	
	执法人员情况
	姓名
	职务
	证件号

	
	
	田福刚
	科员
	C310403582

	
	
	韩华
	科员
	C310403586

	
	检查地点
	生产车间   配电室

	
	执法检查主要内容
	1、档案资料



	
	发现的主要问题
	1、未健全事故隐患治理台账（台账内未记录隐患排查情况）；                                            

2、生产车间配电室内未铺设绝缘胶垫。

	
	采取的措施及处理意见
	对“1、未健全事故隐患治理台账（台账内未记录隐患排查情况）”，立案调查。

	处理结果
	责令该单位对上述问题于2017年12月12日前整改完毕；依据《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第五项，处罚款人民币壹万元整的行政处罚


昌黎县安监局执法检查信息公示表

	实施执法检查的时间
	2017.12.5

	受检查单位的基本情况
	单位名称
	昌黎县顺旺粉丝厂
	所属行业
	轻工

	
	法人代表
	燕某某
	电    话
	        

	
	地    址
	昌黎县龙家店李埝坨村

	执 法 检 查 情 况
	实施执法检查科室
	四中队

	
	执法人员情况
	姓名
	职务
	证件号

	
	
	田福刚
	科员
	C310403582

	
	
	韩华
	科员
	C310403586

	
	检查地点
	生产车间   配电室

	
	执法检查主要内容
	1、档案资料



	
	发现的主要问题
	1、未建立事故隐患排查治理制度；                                            

2、生产车间电闸箱附近有杂物堆放。

	
	采取的措施及处理意见
	对“未建立事故隐患排查治理制度”，立案调查。

	处理结果
	责令该单位对上述问题于2017年12月12日前整改完毕；《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十八条第四项，处罚款人民币肆万元整的行政处罚


昌黎县安监局执法检查信息公示表                                            序号：2017-05-18

	实施执法检查的时间
	2017年11月22日

	受检查单位的基本情况
	单位名称
	昌黎县永建热力有限公司
	所属行业
	工贸

	
	法人代表
	曲某某
	电    话
	

	
	地    址
	昌黎县西外环立交桥西侧

	执 法 检 查 情 况
	实施执法检查科室
	五队

	
	执法人员情况
	姓名
	职务
	证件号

	
	
	刘景玮
	中队长
	C310403576

	
	
	陈强
	科员
	C310406486

	
	检查地点
	档案资料室、现场

	
	执法检查主要内容
	1、安全生产教育培训情况；2、安全生产各项制度落实情况；3、安全生产隐患排查情况；4、配电室安全设施设备情况。

	
	发现的主要问题
	1．配电室及配电箱无安全警示标志。

	
	采取的措施及处理意见
	对第1项问题立案调查。

	
	处理结果
	违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十二条，依据《中华人民共和国安全生产法》九十六条第一项的规定，决定给予责令限期改正，并处人民币壹万元罚款的行政处罚。该单位已完成整改，并在规定的时间内向指定银行缴纳了罚款。

	备注
	


